| 电缆型号 | 标志 | 附表编号 |
| --- | --- | --- |
| 0.6/1kV 单芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织 | 0.6/1kV SPYC | 1 |
| 0.6/1kV 单芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，带PVC内护层 | 0.6/1kV SPYCY |  |
| 0.6/1kV 单芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，阻燃电缆 | 0.6/1kV FA-SPYC |  |
| 0.6/1kV 单芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，含PVC内护层阻燃电缆 | 0.6/1kV FA-SPYCY |  |
| 0.6/1kV 两芯，EP橡胶绝缘，PVC护套 | 0.6/1kV DPY | 2 |
| 0.6/1kV 两芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织 | 0.6/1kV DPYC |  |
| 0.6/1kV 两芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，带PVC内护层 | 0.6/1kV DPYCY |  |
| 0.6/1kV 两芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，阻燃电缆 | 0.6/1kV FA-DPY |  |

JIS日本船用电缆型号

| 电缆型号 | 标志 | 附表编号 |
| --- | --- | --- |
| 0.6/1kV 两芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，阻燃电缆 | 0.6/1kV FA-DPYC | 2 |
| 0.6/1kV 两芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，带PVC内护层阻燃电缆 | 0.6/1kV FA-DPYCY |  |
| 0.6/1kV 三芯，EP橡胶绝缘，PVC护套 | 0.6/1kV TPY | 3 |
| 0.6/1kV 三芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织 | 0.6/1kV TPYC |  |
| 0.6/1kV 三芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，带PVC内护层 | 0.6/1kV TPYCY |  |
| 0.6/1kV 三芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，阻燃电缆 | 0.6/1kV FA-TPY |  |
| 0.6/1kV 三芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，阻燃电缆 | 0.6/1kV FA-TPYC |  |
| 0.6/1kV 三芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，带PVC内护层阻燃电缆 | 0.6/1kV FA-TPYCY |  |
| 0.6/1kV 两芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，总屏蔽 | 0.6/1kV DPYCS | 4 |
| 0.6/1kV 两芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，带PVC内护层，总屏蔽 | 0.6/1kV DPYCYS |  |
| 0.6/1kV 三芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，总屏蔽 | 0.6/1kV TPYCS |  |
| 0.6/1kV 三芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，带PVC内护层，总屏蔽 | 0.6/1kV TPYCYS |  |
| 0.6/1kV 两芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，总屏蔽，阻燃电缆 | 0.6/1kV FA-DPYCS |  |
| 0.6/1kV 两芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，带PVC内护层，总屏蔽，阻燃电缆 | 0.6/1kV FA-DPYCYS |  |
| 0.6/1kV 三芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，总屏蔽，阻燃电缆 | 0.6/1kV FA-TPYCS |  |
| 0.6/1kV 三芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，带PVC内护层，总屏蔽，阻燃电缆 | 0.6/1kV FA-TPYCYS |  |

JIS日本船用电缆型号

| 电缆型号 | 标志 | 附表编号 |
| --- | --- | --- |
| 0.6/1kV 两芯，EP橡胶绝缘，铅护套，钢丝编织 | 0.6/1kV DPLC | 5 |
| 0.6/1kV 两芯，EP橡胶绝缘，铅护套，钢丝编织，带PVC内护层 | 0.6/1kV DPLCY |  |
| 0.6/1kV 三芯，EP橡胶绝缘，铅护套，钢丝编织 | 0.6/1kV TPLC |  |
| 0.6/1kV 三芯，EP橡胶绝缘，铅护套，钢丝编织，带PVC内护层 | 0.6/1kV TPLCY |  |
| 0.6/1kV 两芯，EP橡胶绝缘，铅护套，钢丝编织，阻燃电缆 | 0.6/1kV FA-DPLC |  |
| 0.6/1kV 两芯，EP橡胶绝缘，铅护套，钢丝编织，带PVC内护层阻燃电缆 | 0.6/1kV FA-DPLCY |  |
| 0.6/1kV 三芯，EP橡胶绝缘，铅护套，钢丝编织，阻燃电缆 | 0.6/1kV FA-TPLC |  |
| 0.6/1kV三芯，EP橡胶绝缘，铅护套，钢丝编织，带PVC内护层阻燃电缆 | 0.6/1kV FA-TPLCY |  |
| 0.6/1kV 两芯，硅橡胶绝缘，玻璃丝编织，钢丝编织 | 0.6/1kV DSRC | 6 |
| 0.6/1kV 三芯，硅橡胶绝缘，玻璃丝编织，钢丝编织 | 0.6/1kV TSRC |  |
| 0.6/1kV 两芯，硅橡胶绝缘，玻璃丝编织，钢丝编织，阻燃电缆 | 0.6/1kV FA-DSRL |  |
| 0.6/1kV 三芯，硅橡胶绝缘，玻璃丝编织，钢丝编织，阻燃电缆 | 0.6/1kV FA-TSRL |  |
| 0.6/1kV 两芯，硅橡胶绝缘，铅护套，钢丝编织 | 0.6/1kV DSRLC | 7 |
| 0.6/1kV 三芯，硅橡胶绝缘，铅护套，钢丝编织 | 0.6/1kV TSRLC |  |
| 0.6/1kV 两芯，硅橡胶绝缘，铅护套，钢丝编织，阻燃电缆 | 0.6/1kV FA-DSRLC |  |
| 0.6/1kV 三芯，硅橡胶绝缘，铅护套，钢丝编织，阻燃电缆 | 0.6/1kV FA-TSRLC |  |

JIS日本船用电缆型号

| 电缆型号 | 标志 | 附表编号 |
| --- | --- | --- |
| 250V 多芯，EP橡胶绝缘，PVC护套 | 250V MPY | 8 |
| 250V 多芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织 | 250V MPYC |  |
| 250V 多芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，带PVC内护层 | 250V MPYCY |  |
| 250V 多芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，阻燃电缆 | 250V FA-MPY |  |
| 250V 多芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，阻燃电缆 | 250V FA-MPYC |  |
| 250V 多芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，带PVC内护层阻燃电缆 | 250V FA-MPYCY |  |
| 250V 多芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，总屏 | 250V MPYCS | 9 |
| 250V 多芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，带PVC内护层，总屏 | 250V MPYCYS |  |
| 250V 多芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，总屏，阻燃电缆 | 250V FA-MPYCS |  |
| 250V 多芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，带PVC内护层，总屏，阻燃电缆 | 250V FA-MPYCYS |  |
| 250V 多芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，分屏 | 250V MPYC-S | 10 |
| 250V 多芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，带PVC内护层，分屏 | 250V MPYCY-S |  |
| 250V 多芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，分屏，阻燃电缆 | 250V FA-MPYC-S |  |
| 250V 多芯，EP橡胶绝缘，PVC护套，钢丝编织，带PVC内护层，分屏，阻燃电缆 | 250V FA-MPYCY-S |  |

JIS日本船用电缆型号

| 电缆型号 | 标志 | 附表编号 |
| --- | --- | --- |
| 250V 多芯，PVC绝缘，PVC护套，电话电缆 | 250V TTY | 11 |
| 250V 多芯，PVC绝缘，PVC护套，钢丝编织，电话电缆 | 250V TTYC |  |
| 250V 多芯，PVC绝缘，PVC护套，钢丝编织，带PVC内护层，电话电缆 | 250V TTYCY |  |
| 250V 多芯，PVC绝缘，PVC护套，阻燃电话电缆 | 250V FA-TTY |  |
| 250V 多芯，PVC绝缘，PVC护套，钢丝编织，阻燃电话电缆 | 250V FA-TTYC |  |
| 250V 多芯，PVC绝缘，PVC护套，钢丝编织，带PVC内护层阻燃电话电缆 | 250V FA-TTYCY |  |
| 250V 多芯，PVC绝缘，PVC护套，钢丝编织，总屏，电话电缆 | 250V TTYCS | 12 |
| 250V 多芯，PVC绝缘，PVC护套，钢丝编织，带PVC内护层，总屏，电话电缆 | 250V TTYCYS |  |
| 250V 多芯，PVC绝缘，PVC护套，钢丝编织，总屏，阻燃电话电缆 | 250V FA-TTYCS |  |
| 250V 多芯，PVC绝缘，PVC护套，钢丝编织，带PVC内护层，总屏，阻燃电话电缆 | 250V FA-TTYCYS |  |
| 250V 多芯，PVC绝缘，PVC护套，钢丝编织，分屏，电话电缆 | 250V TTYC-S | 13 |
| 250V 多芯，PVC绝缘，PVC护套，钢丝编织，带PVC内护层，分屏，电话电缆 | 250V TTYCY-S |  |
| 250V 多芯，PVC绝缘，PVC护套，钢丝编织，分屏，阻燃电话电缆 | 250V FA-TTYC-S |  |
| 250V 多芯，PVC绝缘，PVC护套，钢丝编织，带PVC内护层，分屏，阻燃电话电缆 | 250V FA-TTYCY-S |  |

JIS日本船用电缆型号

| 电缆型号 | 标志 | 附表编号 |
| --- | --- | --- |
| 0.6/1kV 两芯，EP橡胶绝缘，PCP护套，移动式软绳 | 0.6/1kV DPNP | 14 |
| 0.6/1kV 三芯，EP橡胶绝缘，PCP护套，移动式软绳 | 0.6/1kV TPNP |  |
| 0.6/1kV 四芯，EP橡胶绝缘，PCP护套，移动式软绳 | 0.6/1kV FPNP |  |
| 0.6/1kV 单芯，阻燃XLPE绝缘，柔软型配电盘用线 | 0.6/1kV SCP | 15 |
| 0.6/1kV 机器装置控制用PVC绝缘线 | 0.6/1kV SYP | 16 |

备注：1 标称电压0.6/1kV是指：

设计电缆时，导体与地线或金属屏蔽之间额定功率电压为0.6kV

设计电缆时，导体与地线或金属屏蔽之间额定功率电压为1kV

2 “EP”是指乙丙胶

3 表1中标志栏里的字母也在表2及表3中有说明。

| FA | 阻燃 | F | 照明及功率输出四芯 |
| --- | --- | --- | --- |
| S | 照明及功率输出单根缆芯 | M | 控制和信号系统多芯 |
| D | 照明及功率输出两芯 | TT | 电话和仪表 |
| T | 照明及功率输出三芯 | P | 便携式、移动式 |

JIS日本船用电缆型号

由扬州市红旗电缆制造有限公司提供

| 绝缘（１） |  | 外护套（2） |  | 铠装（3） |  | 护层 |  | 其它（4） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P SR Y C | EP橡胶 硅橡胶 PVC 阻燃XLPE | Y L N | PVC 护套 铅护套 PCP护套 | C CB | 钢丝编织 铜合金丝 编织 | Y | PVC 护层 | S -S E | 总屏 分屏或对屏蔽 接地线 |

注意：（1）电话电缆的标志已省略。

（2）如EP橡胶绝缘电缆采用PCP护套，字母Y应改为N。

（3）如采用铜合金编制，字母B应后缀于字母C。

（4）如采用接地线，字母E应后缀于表1中相关标志。

4 性能 电缆的各项性能见表4，根据第7条进行试验